附件2

成都市新都区第二人民医院2025年宣传服务采购项目市场调研表

| 序号 | 宣传物料名称 | 材质及制作工艺 | 规格（单位mm） | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发光字 | 1.5mmSUS304不锈钢围边烤汽车漆字壳（字体文鼎大黑简体），内嵌5mm亚克力面板面贴透光膜发光，内装5730防水LED灯源发光；背后40*40*3mm热镀铸方管背架烤汽车漆。 | 字高1000 | m² |  |
| 2 | 名医墙照片（亚克力图及文字、党员标识） | 5mm厚亚克力UV照片，置钉安装。 | 250*370 | 套 |  |
| 3 | 多项指示牌 | 2mm不锈钢开槽折弯焊接成型，表面氟碳烤漆，图文信息激光镂空，背垫黑白板／亚克力贴膜，内置LED光源，底纹丝印，预埋安装。 | 2300*600*150 | 块 |  |
| 4 | 大堂综合楼层信息索引 | 2mm不锈钢开槽折弯焊接成型，表面氟碳烤漆，铝合金型材烤漆，丝印文字内容，底纹丝印。 | 1300*2400*630 | 个 |  |
| 5 | 电梯间楼层信息索引 | l.5mm不锈钢开槽折弯焊接成型，表面氟碳烤漆，铝合金型材烤漆，丝印图文信息。 | 1500*600*50 | 个 |  |
| 6 | 楼梯间楼层信息索引 | l.5mm不锈钢开槽折弯焊接成型，表面氟碳烤漆，铝合金型材烤漆，丝印图文信息。 | 1000*600*50 | 个 |  |
| 7 | 双面吊牌灯箱 | 1.5mm不锈钢开槽折弯焊接成型，图文镂空背垫亚克力贴膜／黑白板，内置LED光源，丝印底纹，30mm不锈钢圆管，表面氟碳烤漆。 | 2000*300*120 | 个 |  |
|  |  |  | 1500*300*120 | 个 |  |
| 8 | 护士站亚克力字 | lOmm亚克力切割字，表面氟碳漆。 | 200*1600 | 套 |  |
| 9 | 单面门头灯箱 | 1.5mm不锈钢开槽折弯焊接成型，图文镂空背垫亚克力贴膜／黑白板，内置LED光源，丝印底纹，30mm不锈钢圆管，表面氟碳烤漆。 | 1800*300*120 | 个 |  |
| 10 | 侧立牌 | 开启式2.5mm厚双面铝合金型材切割拼接造型，边角采用圆角造型，烤汽车漆，内装高亮LED灯条，面板5mm乳白耐力板表面覆阻光膜雕刻发光。 | 250*1600 | 个 |  |
| 11 | 室内宣传栏 | l.5mm不锈钢开槽折弯焊接成型，表面氟碳烤漆，图文丝印，8mm钢化玻璃，左右滑动。 | 1200*2400*60 | 套 |  |
| 12 | 科室专家一览表 | l.5mm不锈钢开槽折弯焊接成型，表面氟碳烤漆，图文丝印。 | 1200*2400*100 | 套 |  |
| 13 | 办公科室门牌 | l.5mm不锈钢开槽折弯焊接成型，表面氟碳烤漆，图文丝印。 | 350*140 | 个 |  |
| 14 | 床头牌 | 1.5mm不锈钢开槽折弯焊接成型，表面氟碳烤漆，丝印图文信息，侧面插打印纸张。 | 280*160 | 个 |  |
| 15 | 卫生间／开水房指示牌 | 1.5mm不锈钢开槽折弯焊接成型，表面氟碳烤漆，丝印图文信息，侧面上墙安装。 | 400*210 | 个 |  |
| 16 | 男女卫生间／更衣室门牌 | 10+l0mm亚克力成型，表面氟碳烤漆，丝印图文信息。 | 250*250 | 个 |  |
| 17 | 挂号收费处 | l.5mm不锈钢开槽折弯焊接成型，表面氟碳烤漆，图文丝印。 | 300*1500 | 个 |  |
| 18 | 公区消防疏散图 | 5mm透明亚克力背面烤漆，uv喷印图文信息。 | 300*500 | 个 |  |
| 19 | 病房消防疏散图 | 5mm透明亚克力背面烤漆，uv喷印图文信息。 | 300*210 | 个 |  |
| 20 | 宣传画框 | 铝材海报框烤漆，5mmPVC喷印画面。 | 1000*700 | 个 |  |
| 21 | 制度牌 | 铝材海报框烤漆，5mmPVC喷印画面。 | 500*700 | 个 |  |
| 22 | 温馨提示标牌 | 5mm透明亚克力切割，背面氟碳烤漆，丝印图文信息。 | 400*500 | 个 |  |
| 23 | 楼梯间指示 | 5mm透明亚克力切割，背面氟碳烤漆，丝印图文信息。 | 300*300 | 个 |  |
| 24 | 电梯楼层号 | lOmm透明亚克力切割，氟碳烤漆。 | H280 | 个 |  |
| 25 | 楼梯楼层号 | 5mm透明亚克力切割，背面氟碳烤漆，丝印图文信息。 | H250 | 个 |  |
| 26 | 电梯编号牌 | 5mm透明亚克力切割，背面氟碳烤漆，丝印图文信息。 | 120*500 | 个 |  |
| 27 | 更衣柜号码牌 | 5mm透明亚克力切割，背面氟碳烤漆，丝印图文信息。 | 60*60 | 个 |  |
| 28 | 电梯须知/安全守则 | 1.2mm304拉丝不锈钢腐蚀填漆，亚克力盒。 | 180*280 | 个 |  |
| 29 | 病房排插条 | 3mm亚克力雕刻烤漆，文字贴膜。 | 33*130 | 条 |  |
| 30 | 护理记事栏 | 白板定制内置文字及框线，表面配定制磁力纽扣数字，纽扣数字数量150个。 | 1000*1000 | m² |  |
| 31 | 护理记事栏白板1 | 双层0.6mm铁板镀芯板，烤漆封印。 | 1200*800 | 套 |  |
| 32 | 护理记事栏白板2 | 单层0.4mm铁板镀芯板，烤漆封印。 | 1200*800 | 套 |  |
| 33 | 健康教育 宣传栏 | l.2mmSUS304不锈钢折弯焊接箱体，内嵌10mm软木板，分段烤漆丝印，5mm钢化玻璃移门装锁，画面可更换。 | 1000*1000 | m² |  |
| 34 | 七步洗手法 | 3mm亚克力激光雕刻造型，反面丝印文字，图案烤漆。 | 220*360 | 块 |  |
| 35 | 院感可回收等 | 3mm亚克力雕刻烤漆，图文丝印／UV。 | 200*200 | 块 |  |
| 36 | 天花墙绘 | 天花圆形凹槽处户外颜料手工绘制图形。 | 1000*1000 | m² |  |
| 37 | 5mm亚克力烤漆字，加图标 | 5mm亚克力雕刻烤漆图形丝印或UV。 | 按每字单边高度计算 | m |  |
| 38 | 10mm亚克力烤漆字，加图标 | 10mm亚克力雕刻烤漆图形丝印或UV。 | 按每字单边高度计算 | m |  |
| 39 | 15mm亚克力烤漆字，加图标 | 15mm亚克力雕刻烤漆，图标烤漆贴膜。 | 按每字单边高度计算 | m |  |
| 40 | 窗口不干胶 | 不干胶雕刻，双层粘贴留白色轮廓边处理。 | 以实际数量为准 | m² |  |
| 41 | 哑面不干胶UV | 哑面不干胶UV画面，数码模切造型。 | 100*100 | 块 |  |
| 42 | 5mm供挤板UV画面，雕刻造型。 | 5mm供挤板UV画面，雕刻造型。 | 1000*1000 | m² |  |
| 43 | 8mm供挤板UV画面，雕刻造型。 | 8mm供挤板UV画面，雕刻造型。 | 1000*1000 | m² |  |
| 44 | 15mmpvcUV画面，雕刻造型 | 15mmpvcUV画面，雕刻造型。 | 1000*1000 | m² |  |
| 45 | 5mm亚克力UV画面，雕刻造型 | 5mm亚克力UV画面，雕刻造型。 | 1000*1000 | m² |  |
| 46 | 8mm亚克力UV画面，雕刻造型 | 8mm亚克力UV画面，雕刻造型。 | 1000*1000 | m² |  |
| 47 | 丽屏展架 | 铝合金丽屏展架含底板画面，底板4.5mm钢板。 | 800*1800 | 套 |  |
|  |  |  | 800*2000 | 套 |  |
| 48 | 不锈钢展架(大) | 38圆管焊接造型，边框1.2mm不锈钢折弯焊接，画面背板10mmPVC裱写真。 | 990*1810*600 | 套 |  |
| 49 | 不锈钢展架(小) | 25圆管焊接造型，边框1.2mm不锈钢折弯焊接，画面背板8mmPVC裱写真。 | 840*1540*500 | 套 |  |
| 50 | 异形文化墙 | 20mm高密度供挤板雕刻造型刮灰烤漆，5mm亚克力雕刻烤漆丝印文字图形，立体字20mm高密度供挤板雕刻刮灰烤漆。 | 1000*1000 | m² |  |
| 51 | 直面贴 | 户外直面贴印刷图形文字覆100UM厚磨砂PVC面膜切割形状。 | 1000*1000 | m² |  |
| 52 | 展板 | 1.5mm不锈钢激光切割造型焊接烤漆，背面3层处理,背面装LED背光灯条,正面8mm亚克力立体字，文字介绍部分及照片采用2mm亚克力烤漆可更换处理，顶部射灯补光。 | 1000*1000 | m² |  |
| 53 | A4亚克力盒子 | 亚克力粘接插盒。 | 210*297 | 块 |  |
| 54 | A3亚克力盒子 | 亚克力粘接插盒。 | 297*420 | 块 |  |
| 55 | 双色板 | UV雕刻激光双色板UV图形造型，激光切割轮廓。 | 100*100 | 块 |  |
| 56 | 户外车贴覆膜 | 户外机喷画面覆膜，异型需免费数码模切。 | 1000*1000 | m² |  |
| 57 | 户外车贴覆斜纹地板膜 | 户外机喷画面，覆斜纹地板膜，异型需免费数码模切。 | 1000*1000 | m² |  |
| 58 | 户外写真覆膜 | 户外机喷画面覆膜，异型需免费数码模切。 | 1000*1000 | m² |  |
| 59 | 户外520 | 喷绘。 | 1000*1000 | m² |  |
| 60 | 户外超宽550黑白布5米无拼接 | 超宽喷绘黑白布5米无拼接。 | 1000*1000 | m² |  |
| 61 | 户外550黑白布 | 喷绘黑白布拼接。 | 1000*1000 | m² |  |
| 62 | 小标签 | 户外直面贴印刷图形文字覆100UM厚磨砂PVC面膜切割形状。 | 30*80 | 个 |  |
| 63 | 强磁台签1 | 亚克力强磁台签含画面。 | 130*250 | 块 |  |
| 64 | 强磁台签2 | 亚克力强磁台签含画面。 | 210*297 | 块 |  |
| 65 | 钛金牌 | 1.2mm钛金板折弯焊接烤漆,面贴1.2mm钛金板腐蚀文字图形填漆处理。 | 400*600 | 块 |  |
| 66 | 木头奖牌 | 实木造型板+喷印画面。 | 350*500 | 块 |  |
| 67 | 水晶奖杯 | 定制水晶奖杯精工打磨，图文腐蚀填漆。 | 高280 | 块 |  |
| 68 | 照片打印1 | 磁力车贴，打印照片及文字。 | 150*260 | 张 |  |
| 69 | 照片打印2 | 磁力车贴，打印照片及文字。 | 120*200 | 张 |  |
| 70 | 超卡板 | 6mm超卡板。 | 1000*1000 | m² |  |
| 71 | 门型展架 | 加厚铁门型展架不含画面。 | 800*1800 | 套 |  |
| 72 | 易拉宝展架 | 铝合金展架+户外海报。 | 800*1800 | 套 |  |
| 73 | 条幅 | 条幅布。 | m | 米 |  |
| 74 | 工作牌1 | 85*54mm打印双面PVC卡。 | 75*120 | 张 |  |
| 75 | 工作牌2 | 85*54mm打印双面铜版纸覆膜。 | 75*120 | 张 |  |
| 76 | 工作牌3 | 85*54mm铝合金卡套15mm挂绳不含姓名卡片。 | 75*120 | 套 |  |
| 77 | 双面立牌展架 | 双面立牌展架（不含画面，单架子），主框体画面600*800。 | 600*1530 | 套 |  |
| 78 | 流向牌 | 不锈钢激光切割折弯焊接圆角烤汽车漆文字丝印，图形3mm亚克力雕刻烤汽车漆立体粘接外凸，反面焊接机械安装件固定码，含5人的姓名牌和底板。 | 400*310 | 块 |  |
| 79 | 立式展架 | 立式不锈钢展架含画面。 | 780*1180 | 套 |  |
| 80 | 工作牌4 | 工作卡套+内页+夹子。 | 100*68 | 套 |  |
| 81 | 工作牌5 | 滴塑亚克力胸牌别针式。 | 30*80 | 个 |  |
| 82 | 医护一览表 底板 | 3mm烤漆亚克力。 | 2100*995 | 块 |  |
| 83 | 医护一览表 画面 | 磁力车贴，打印照片及文字。 | 1000*1000 | m² |  |
| 84 | 立牌落地式展架 | 四边立体边框，立柱不拼接；1CM pvc板双面画面＋亚克力盒＋插卡（157克铜版纸）。 | 1000*2000*400 | 套 |  |
| 85 | 制度牌 | 磁吸制度牌（含海报画面）。 | 500*700 | 块 |  |
| 86 | 提示牌 | 铝板+反光膜。 | 800*800 | 块 |  |
| 87 | KT板 | 5mmKT板。 | 1000*1000 | m² |  |
| 88 | 流向牌 姓名牌 | 不锈钢+铝合金烤漆丝印。 | 64*24 70*25 80*25 90*26 | 个 |  |
| 89 | 3mm亚克力UV画面，雕刻造型 | 3mm亚克力UV画面，雕刻造型。 | 1000*1000 | m² |  |
| 90 | 楼层索引插条更换1 | 更换内容，原有文字擦除，内容丝印。 | 596*60 | 次 |  |
| 91 | 楼层索引插条更换2 | 更换内容，原有文字擦除，内容丝印。 | 1420*90 | 次 |  |
| 92 | 名片 | 300克铜版纸(200张)。 | 90*55 | 盒 |  |
| 93 | 宣传五折页 | 157克铜版纸双面彩色印刷-压痕-风琴折。 | 495*210 | 张 |  |
| 94 | 宣传四折页 | 157克铜版纸双面彩印压痕-关门折。 | 380*210 | 张 |  |
| 95 | 宣传三折页 | 157克铜版纸双面彩印压痕-包心折。 | 285*210 | 张 |  |
| 96 | 宣传单 | 157克铜版纸，双面彩印。 | 210*285 | 张 |  |
| 97 | 荣誉证书、聘书 | 大 16K 证书绒面含内页打印。 | 215*308 | 个 |  |
| 98 | 荣誉证书、聘书 | 16K 证书绒面含内页打印。 | 180*250 | 个 |  |
| 99 | 医院结算信封 | 120克双胶纸印刷裁切粘贴。 | 240*165 | 个 |  |
| 100 | 医院体检报告封面 | 白卡纸覆膜，易撕带离型胶。 | 513*323 | 份 |  |

备注：1.以上宣传物料规格的误差允许范围为±1%。

2.以上单价均含税费、运费、安装等相关费用。

- 3.如医院有临时需要未列入清单的宣传物料，服务商需根据院方需求负责供应，价格经双方进行市场询价（不得高于市场价）协商确定。

- 4.如涉及国家强制认证的产品，应符合国家强制认证的相关规定。

- 5.如对材质及制作工作模糊不清，请参照医院现场实物标准，欢迎各单位到现场踏勘。