医疗设备采购

比

选

文

件

招标编号：XEYYLSB2022-01

采购人：成都市新都区第二人民医院

二○二二年三月二十三日

医疗设备比选采购投标文件格式

- 封面：成都市新都区第二人民医院医疗设备比选采购投标文件，投标包数，投标单位名称，投标联系人姓名及联系方式，投标时间。

- 投标文件目录，并标注对应页码。

- 《成都市新都区第二人民医院医疗设备比选采购投标报价表》一份。

- 销售企业的医疗器械经营企业许可证、营业执照复印件各一份。

- 销售企业授权负责业务联系的法人代表委托授权书，被委托人的身份证复印件。

- 生产企业的医疗器械生产企业许可证、营业执照复印件各一份。

- 产品的医疗器械产品注册证、注册登记表复印件各一份。

- 销售企业认为需要提供的其它资料。

- 以上资料如为复印件的，请使用A4纸复印，同时加盖销售企业原印章，并按上述要求的顺序进行装订，密封后送交医院设备科，封面注明投标单位名称。公司应保证所提供资料均真实、准确。

中频治疗仪技术参数应答表

| 序号 | 要求技术参数 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 大屏幕中文液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能； |  |
| 2 | 具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，六档可调； |  |
| *3 | 调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定 |  |
| 4 | - 输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 |  |
| *5 | - 输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100 mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA； |  |
| 6 | - 连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h。 |  |
| 7 | - 噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB |  |
| *8 | 通过ISO9001国际质量体系认证，ISO13485医疗器械国际质量体系认证。。 |  |

成都市新都区第二人民医院

医疗设备比选采购投标报价表

比选采购项目名称：成都市新都区第二人民医院医疗设备采购XEYYLSB2022-01

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本报价为最终报价，我院将不再另行组织议价。

## 评审办法

1、本项目评标方法为：综合评分法（综合得分最高者为第一候选人）。

2、采用现场开标，各竞标人现场确认各自报价。

3、评标组评标后，公布候选供应商排序及评标结果。

| 动态血压监测仪院内比选评分细则 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| 价格（40%） | 40 | 采用低价优先法计算，即以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值。 |
| 技术参数（40%） | 40 | 不能满足“技术参数应答表”中序号内带“*”的一项扣5分，其余不满足一项扣2分，须提供满足参数的支撑资料。 |
| 售后服务（20%） | 20 | - 成都市有常驻维修工程师，以条件最优的公司得满分，其余投标公司按比例扣分。（5分） - 质保期一年及以上，以条件最优的公司得满分，其余投标公司按比例扣分。（10分） - 3、维修响应时间：1小时，4小时内到达现场，以条件最优的公司得满分，其余投标公司按比例扣分。（5分） |