### 成都市新都区第二人民医院

### 2026年医用气体调研需求表

- 产品技术参数要求

| 序号 | 产品名称 |  | 纯度 | 单位 |  | 压力 | 单价(元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧 |  | 质量标准：纯度≥99.5%，符合《中国药典》2025版第二部要求。 | m³ |  | / |  |  |  |
| 2 | 医用氧气 |  | 质量标准：纯度≥99.5%，符合《中国药典》2025版第二部要求。 | 10L瓶 |  | （12.5±0.5）MPa |  |  | 气瓶由采购方提供 |
| 3 | 医用氧气 |  | 质量标准：纯度≥99.5%，符合《中国药典》2025版第二部要求。 | 2.8L瓶 |  | （12.5±0.5）MPa |  |  | 气瓶由采购方提供 |
| 4 | 医用氧气 |  | 质量标准：纯度≥99.5%，符合《中国药典》2025版第二部要求。 | 40L瓶 |  | （12.5±0.5）MPa |  |  | 气瓶由供应商提供 |
| 5 | 液氮 |  | 纯度≥99.999%，符合GB/T 8979《纯氮、高纯氮和超纯氮》要求。 | 10L瓶 |  | （12.5±0.5）MPa |  |  | 气瓶由采购方提供 |
| 6 | 二氧化碳 |  | 质量标准：纯度≥99.9%，符合《中国药典》2025版第二部要求。 | 40L瓶 |  | （4.5±0.5）MPa |  |  | 气瓶由供应商提供 |
| 7 | 肺弥散气 | 一氧化碳:0.300%（误差0.01%） |  |  | 40L/瓶 | （12.5±0.5）MPa |  |  | 气瓶由供应商提供 |
|  |  | 甲烷:0.300%（误差0.01%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙炔:0.300%（误差0.01%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氧气：21%（误差0.5%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平衡气：N2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：询价结果包括但不限于人工、交通、税金以及完成本项目所需的全部费用；

（二）技术/服务要求

1.医用氧气技术配置要求：

医用氧标准：医用氧气和液氧都必须符合《中国药典2025版》标准，医用气态氧纯度≥99.5%，医用液态氧纯度≥99.5%。

液氮标准：纯度≥99.999%。

二氧化碳标准：纯度≥99.9%，符合《中国药典》2025版第二部要求。

肺弥散气标准:一氧化碳:0.300%（误差0.01%）,甲烷:0.300%（误差0.01%）,乙炔:0.300%（误差0.01%）,氧气：21%（误差0.5%）,平衡气：N2。

2.配置要求：

（1）供应商需提供在检验（检测）有效期内的40L医用氧气瓶、40L二氧化碳气瓶、40L肺弥散气气瓶和10L液氮瓶作为容器负责进行充装周转，归属权为供应商，2.8L氧气瓶和10L氧气瓶由采购方提供，采购方提供的气瓶由供应商负责检验并承担费用。

（2）供应商应对自身提供和采购人提供的医用氧气瓶进行检查，确保充装医用氧气瓶及低温绝热瓶符合《气瓶安全监察规程》、TSG23-2021《气瓶安全技术规程》中的有关规定,具体包括要求：

①氧气瓶内表面要求光滑，无锈屑、氧化皮等机械杂质。

②氧气瓶内表面烘干无水份。

③氧气瓶外表面天蓝漆色，“氧”黑字标志清楚。外表面应保持清洁卫生无污染。

- ④钢瓶安全附件、防震胶圈、固定式瓶帽应配齐。

- ⑤钢瓶氧气阀门要求无漏气、无污染。

⑥充氧后，瓶阀嘴应佩带料压帽，防止阀口污染。

⑦医用氧气瓶应专瓶专用，不得与工业氧气瓶混充混用。

- ⑧气瓶上贴有医用氧气合格证，上面印有生产厂家、生产日期、有效期等内容。

⑨提供制作上墙相应操作流程、安全生产危险辨识及处置措施、制度职责。

- （三）人员及车辆要求

1.配备≥1名驾驶员：人员具有公安部门核发的有效驾驶证及交通主管部门核发的营业性道路运输驾驶员(危险货物运输)从业资格证。

2.配备≥1名押运员：人员具有交通主管部门核发的道路危险货物操作证(押运员证）。

3.配备≥1辆危化品运输车辆：车辆如为自有，提供有效的行驶证复印件；如为租赁，还须提供有效的租赁合同复印件。

### （四）质量要求

1.供应商须提供全新的、未使用过的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担，采购人有权到供应商生产场地检查货物质量和生产进度。

4.货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

### （五）售后服务要求

1.所提供的货物包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

2.供应商应派专人负责产品配送，货到现场后交付使用前由于供应商运输、装卸、保管不当造成的质量问题，由供应商负责更换，采购人不承担任何责任。

3.有关产品包装、运输、装卸等一切相关的费用由供应商承担。

4.供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

5.配送时间：正常情况下，在接到采购人通知后，24小时内送到采购人指定地点；如遇紧急情况，在接到采购人通知后30分钟内响应，8小时内到达现场处理。

6.供应商需承诺全年值班响应，及时保证医院的用氧需求与供应。

7.质保期：每批次产品的质保期为一年，自产品验收合格之日起算，质保期内出现非采购人原因导致的质量问题，由供应商负责免费更换。

### （六）其他要求

1.安全要求：供应商应确保合同期内无安全事故发生，若因供应商责任出现安全事故其责任和损失由供应商自行承担。